# Etiket Kalite Kontrol Sistemi

Geliştirme Süreci İlerleme Raporu

Tarih: 22.06.2026

# 1. Proje Amacı

Bu proje, üretim hattındaki etiketlerin doğruluğunu ve tamlığını otomatik olarak kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem; etiket üzerindeki logo, barkod numarası, TR bayrağı ve QR kodu gibi unsurları tespit edip okuyarak kalite kontrol sürecini otomatize etmektedir.

# 2. Sistem Bileşenleri

## 2.1 Nesne Tespiti - YOLOv8n Detection

Model: YOLOv8n (nano) - hızlı çıkarım için optimize edilmiş

Sınıflar: etiket, logo, number, qr, tr

Güven eşiği: 0.5

IOU eşiği: 0.3

Ağırlıklar: runs/det_etiket/weights/best.pt

## 2.2 Segmentasyon - YOLOv8n-seg

Model: YOLOv8n-seg - etiket maskesi ve açı tespiti için

cv2.minAreaRect ile etiket eğim açısı hesaplanıyor (0-90° aralığı)

Ağırlıklar: runs/seg_etiket/weights/best.pt

## 2.3 OCR - PaddleOCR

Açı sınıflandırıcı etkin (cls=True)

Number tespiti: 6-8 haneli sayısal string filtresi

TR bayrağı tespiti: 4 farklı dönüş açısında deneme (0°, 90°, 180°, 270°)

Minimum crop boyutu: 80px (küçük bölgeler yukarı ölçekleniyor)

## 2.4 QR Kod Okuma - OpenCV QRCodeDetector

Çoklu kırpma boyutları deneniyor (half, half+50, half+100, half+150)

4 rotasyon × 3 varyant (orijinal, 2× upscale, sharpen) = 12 deneme/kırpma

Perspektif düzeltme: köşe tespiti başarılıysa warpPerspective uygulanıyor

Mevcut başarı oranı: %63 (19/30)

# 3. Web Arayüzü (Gradio)

Sistem, Gradio ile geliştirilen bir web arayüzü üzerinden kullanılmaktadır. Kullanıcı bir görüntü yükleyip "Analiz Et" butonuna basarak sonuçları anlık olarak görebilmektedir.

## Arayüz Özellikleri:

Tespit görüntüsü ve segmentasyon görüntüsü yan yana gösterim

Etiket bazlı gruplama: her etiketin altında logo, number, tr, qr sonuçları

"yok" / "okunamadi" etiketleriyle eksik bileşen gösterimi

Tespit edilen sınıf sayıları özeti (örn. etiket: 3, logo: 3, number: 4...)

Versiyon numarası gösterimi (güncel: v12)

4000×3000 görüntüler için HTTP hata önlemi: 1920px sınırına yeniden boyutlandırma

# 4. Test Sonuçları (5 Gerçek Fotoğraf - 4000×3000)

## 4.1 OCR Doğruluğu

Tespit edilen 64 number bölgesi üzerinde yapılan OCR testi:

| Metrik | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Toplam number tespiti | 64 | CONF=0.5, IOU=0.3 |
| Doğru okunan | 52 | %81 doğruluk |
| Yanlış / okunamayan | 12 | %19 hata |

## 4.2 QR Kod Okuma

5 fotoğraftaki toplam 30 QR kod üzerinde yapılan test:

| Metrik | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Toplam QR | 30 | 5 fotoğrafta |
| Başarıyla okunan | 19 | %63 başarı |
| Başarısız | 11 | Küçük/bulanık crop (156-180px) |

# 5. Çözülen Teknik Problemler

| Problem | Neden | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| HTTP Content-Length Hatası | Gradio 4000×3000 görüntüleri HTTP yanıtına sığdıramıyordu. | Tespit ve segmentasyon görselleri 1920px genişliğe yeniden boyutlandırılıyor. |
| False Positive Number Tespiti | CONF=0.3 ile yanlış number tespitleri artıyordu; özellikle 0.3-0.4 güven aralığındakiler. | CONF eşiği 0.5'e yükseltildi. Doğru tespitler genellikle 0.7+ güvende. |
| QR Bölgesiyle Çakışan Number Kutusu | QR kodun üstündeki number kutusu QR bölgesini siliyordu. | overlaps_qr() filtresi eklendi; merkez noktası QR kutusunun içindeki number tespitleri atlanıyor. |
| Logo Etiket Eşleştirmesi | Logo kutularının merkezi segmentasyon maskelerinin içine düşmüyordu. | Önce içerme kontrolü, başarısızsa en yakın etiket merkezi (fallback) kullanılıyor. |
| TR Bayrağı "R" Okuma Hatası | Ters duran etikette minAreaRect açı düzeltmesi 180° ambiguity nedeniyle yanlış yönde döndürüyordu; OCR "TR" yerine "R" okuyordu. | run_ocr_tr() fonksiyonu, açı düzeltmesi yapmadan orijinal görüntüden crop alıp 0°/90°/180°/270° döndürmelerin hepsini deniyor. |
| 180° Açı Belirsizliği | cv2.minAreaRect 0-90° aralığında çalışır; etiketin ters mi düz mü durduğu bilinmiyor. | Logo-number yön vektörü (DET bbox merkezleri) kullanılarak 180° belirsizliği çözüldü. OCR doğruluğu %80'den %81'e çıktı. |

# 6. Sürüm Geçmişi (app.py)

| Sürüm | Değişiklik |
| --- | --- |
| v1-v2 | Temel YOLO tespiti + ilk Gradio arayüzü |
| v3 | Versiyon numarası gösterimi eklendi |
| v4-v5 | Tespit sınıf sayıları özeti eklendi |
| v6 | QR kod okuma (OpenCV) entegre edildi |
| v7 | QR bölgesiyle çakışan number filtresi (overlaps_qr) |
| v8 | Etiket bazlı gruplama arayüzü (logo/number/tr/qr her etiket için) |
| v9 | Logo "yok" hatasının düzeltilmesi (nearest-center fallback) |
| v10 | CONF 0.3 → 0.5 yükseltme; false positive azaltma |
| v11 | run_ocr_tr() eklendi (TR için 4 rotasyon denemesi) |
| v12 | run_ocr_tr() orijinal img üzerinde çalışacak şekilde revize edildi — TR "R" okuma hatası giderildi |

# 7. Proje Dosya Yapısı

| Dosya / Klasör | Açıklama |
| --- | --- |
| app.py | Ana Gradio uygulaması (v12) |
| result_table.py | 5 fotoğraf için toplu test scripti |
| compare_conf.py | Güven eşiği karşılaştırma scripti |
| test_qr_perspective.py | QR perspektif düzeltme testi |
| runs/det_etiket/weights/best.pt | YOLOv8n deteksiyon model ağırlıkları |
| runs/seg_etiket/weights/best.pt | YOLOv8n-seg segmentasyon model ağırlıkları |
| raw_images_4000x3000/ | 5 adet gerçek test fotoğrafı (4000×3000) |

# 8. Açık Konular / Sonraki Adımlar

QR okuma oranını artırmak için ZXing tabanlı kütüphane (zxing-cpp) denenmesi

Ters duran etiketlerde number tespitinin modeli geliştirilerek iyileştirilmesi

180° açı belirsizliği için logo-number yön tespitinin daha fazla fotoğrafla doğrulanması

Gerçek üretim hattı entegrasyonu için hız optimizasyonu