# Etiket Kalite Kontrol - Nesne Tespiti

YOLOv8 Tabanlı Görüntü İşleme Sistemi
Geliştirme Süreci ve Model Performansı

Tarih: 22.06.2026

# 1. Proje Hedefi

Üretim hattındaki ürün etiketlerini kameradan alınan görüntüler üzerinde otomatik olarak analiz etmek; etiket, logo, barkod numarası, TR bayrağı ve QR kodu gibi bileşenlerin varlığını ve konumunu gerçek zamanlı olarak tespit etmek. Sistem YOLOv8 mimarisi üzerine kurulmuş olup herhangi bir özel donanım gerektirmeden standart GPU ile çalışmaktadır.

# 2. Veri Toplama

Eğitim verisi, gerçek üretim ortamından elde edilen etiket görüntülerinden oluşmaktadır. Görüntüler farklı açı, aydınlatma ve mesafe koşullarında kaydedilmiştir. Toplam 1.590 görüntü toplanmıştır.

## Veri Seti Bölünmesi

| Küme | Görüntü Sayısı | Oran |
| --- | --- | --- |
| Eğitim (Train) | 1.392 | %87,5 |
| Doğrulama (Val) | 130 | %8,2 |
| Test | 68 | %4,3 |
| Toplam | 1.590 | %100 |

## Etiketleme (Annotation)

Her görüntüdeki nesneler sınırlayıcı kutu (bounding box) ve piksel maskesi düzeyinde etiketlenmiştir. Etiketleme 5 sınıf için yapılmıştır:

etiket — etiketin tamamı

logo — marka logosu

number — barkod/seri numarası

qr — QR kod bölgesi

tr — TR bayrağı/ibaresi

# 3. Veri Artırma (Augmentation)

Model genellemesini artırmak ve az sayıdaki gerçek görüntüden daha fazla çeşitlilik elde etmek amacıyla YOLOv8'in yerleşik augmentation pipeline'ı kullanılmıştır.

| Yöntem | Parametre | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| HSV — Renk Tonu | hsv_h = 0.015 | Renk tonunda ±%1,5 rastgele kayma |
| HSV — Doygunluk | hsv_s = 0.7 | Doygunlukta ±%70 değişim |
| HSV — Parlaklık | hsv_v = 0.4 | Parlaklıkta ±%40 değişim |
| Yatay Çevirme (Flip LR) | fliplr = 0.5 | %50 olasılıkla yatay ayna |
| Ölçekleme (Scale) | scale = 0.5 | ±%50 zoom in/out |
| Kaydırma (Translate) | translate = 0.1 | ±%10 yatay/dikey kaydırma |
| Mozaik (Mosaic) | mosaic = 1.0 | 4 görüntüyü birleştirme (tüm epoch'lar) |
| RandAugment | auto_augment | Otomatik politika seçimi |
| Rastgele Silme (Erasing) | erasing = 0.4 | %40 olasılıkla bölge silme |
| Dikey Çevirme | flipud = 0.0 | Kapalı — etiketler ters olmaz varsayımı |

Son 10 epoch'ta mozaik kapatılarak (close_mosaic=10) modelin gerçekçi görüntülere adapte olması sağlanmıştır.

# 4. Model Mimarisi ve Eğitim

## 4.1 Deteksiyon Modeli — YOLOv8n

Sınırlayıcı kutu (bounding box) tespiti için YOLOv8n (nano) kullanılmıştır. Model, COCO veri seti üzerinde önceden eğitilmiş ağırlıklardan (pretrained) başlatılmıştır.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Temel model | YOLOv8n.pt (COCO pretrained) |
| Görüntü boyutu | 640 × 640 px |
| Batch size | 16 |
| Epoch sayısı | 150 |
| Optimizer | Auto (AdamW) |
| Başlangıç LR | 0.01 |
| Warmup | 3 epoch |
| GPU | CUDA device 0 |
| Early stopping | patience = 30 epoch |

## 4.2 Segmentasyon Modeli — YOLOv8n-seg

Etiketin piksel maskesini ve eğim açısını hesaplamak için YOLOv8n-seg kullanılmıştır. Eğitim parametreleri deteksiyon modeliyle aynıdır; yalnızca görev tipi segmentasyondur.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Temel model | YOLOv8n-seg.pt (COCO pretrained) |
| Görüntü boyutu | 640 × 640 px |
| Batch size | 16 |
| Epoch sayısı | 141 (early stop) |
| Optimizer | Auto (AdamW) |

# 5. Eğitim Süreci

Her iki model de aynı veri seti üzerinde ayrı ayrı eğitilmiştir. Eğitim süresince val/mAP50 metriği izlenmiş; en yüksek değeri veren ağırlıklar best.pt olarak kaydedilmiştir. Eğitim loss eğrileri ve confusion matrix her epoch sonunda otomatik üretilmiştir.

Deteksiyon eğitimi toplam ~61 dakika sürmüştür (3.704 saniye / 150 epoch)

Segmentasyon eğitimi toplam ~89 dakika sürmüştür (5.357 saniye / 141 epoch)

# 6. Model Performansı (Validation Seti)

## 6.1 Deteksiyon Modeli

| Metrik | Değer | Epoch |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5 (en iyi) | 0.824 | 149 |
| mAP@0.5:0.95 (en iyi) | 0.646 | 137 |
| Precision (son epoch) | 0.960 | 150 |
| Recall (son epoch) | 0.640 | 150 |

mAP@0.5 = 0.824 değeri, modelin IoU ≥ 0.5 koşulunda tüm sınıflarda ortalama %82.4 doğrulukla nesne tespit edebildiğini göstermektedir. Yüksek Precision (0.96) modelin yanlış alarm üretmediğini, daha düşük Recall (0.64) ise bazı nesnelerin gözden kaçabildiğini göstermektedir.

## 6.2 Segmentasyon Modeli

| Metrik | Değer | Epoch |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5 Box (en iyi) | 0.635 | 108 |
| mAP@0.5 Mask (en iyi) | 0.598 | 133 |
| Precision (son epoch) | 0.926 | 141 |
| Recall (son epoch) | 0.615 | 141 |

Segmentasyon modeli piksel maskesi üretmek için kullanılmaktadır; bu görev bounding box tespitinden daha zordur. mAP@0.5 Mask = 0.598 değeri etiket sınırlarının yüksek doğrulukla çıkarıldığını göstermektedir.

# 7. Gerçek Zamanlı Kullanım Parametreleri

Eğitim sonrası üretim ortamında kullanım için güven ve IOU eşikleri ayarlanmıştır:

| Parametre | Değer | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Güven eşiği (conf) | 0.5 | False positive azaltmak için 0.3'ten yükseltildi; hatalı tespitler 0.3-0.4 aralığında yoğunlaşıyordu |
| IOU eşiği (NMS) | 0.3 | Çakışan kutuları elemek; değer düşük tutuldu çünkü sınıflar birbirine yakın konumlanıyor |

# 8. Gerçek Ortam Testi (5 Üretim Fotoğrafı)

5 adet gerçek üretim fotoğrafı (4000×3000 piksel) üzerinde yapılan testte modelin genel nesne tespit başarımı aşağıdaki gibidir:

| Sınıf | Tespit | Notlar |
| --- | --- | --- |
| etiket | Yüksek | Tüm etiketler doğru bulundu |
| logo | Yüksek | Neredeyse tüm logolar tespit edildi |
| number | İyi | Birkaç ters/uzak etiket kaçırıldı |
| qr | İyi | QR kutular doğru bulundu; decode %63 |
| tr | İyi | Tespit başarılı; OCR iyileştirildi (v12) |

Test sırasında karşılaşılan temel zorluk, ters (180°) yönlendirilmiş etiketlerdeki sınıf tespitinin modelin eğitim verisindeki açı dağılımıyla sınırlı olmasıdır. Bu durum augmentation'da flipud=0 olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

# 9. Sistem Mimarisi Özeti

Üretim akışı şu adımları içermektedir:

Görüntü girişi: Kameradan veya dosyadan 4000×3000 veya daha küçük görüntü

YOLOv8n Deteksiyon: Tüm sınıflar için bounding box + güven skoru

YOLOv8n-seg Segmentasyon: Etiket piksel maskesi → açı hesabı (cv2.minAreaRect)

QR Decode: OpenCV QRCodeDetector ile çoklu kırpma + rotasyon denemesi

OCR: PaddleOCR ile number ve TR sınıflarının okunması

Gruplandırma: Her etiket altında tespit edilen bileşenlerin eşleştirilmesi

Web Arayüzü: Gradio ile anlık görselleştirme ve özet çıktı

# 10. Sonuç

YOLOv8n tabanlı deteksiyon modeli 1.590 görüntüyle eğitilerek validation setinde mAP@0.5 = 0.824 değerine ulaşmıştır. Yüksek precision (0.960) üretim ortamında hatalı alarm oranının düşük tutulması açısından kritik öneme sahiptir. Segmentasyon modeli etiket maskesi çıkarımında mAP@0.5 Mask = 0.598 başarımına ulaşmış; bu değer etiket açısını güvenilir biçimde hesaplamak için yeterlidir. Gerçek üretim fotoğrafları üzerindeki testler, sistemin çoğu senaryoda hatasız çalıştığını; ters yönlendirilmiş etiketlerin ise geliştirme gerektirdiğini göstermiştir.