# Küpe Segmentasyon Projesi - İlerleme Raporu

Tarih: 2026-06-23

# 1. Amaç

YOLOv8n-seg modeli ile hayvanlardaki küpe (etiket) tespiti ve numaralarının piksel düzeyinde segmentasyonu. Model, etiket üzerindeki her elemanı (TR yazısı, logo, QR kodu, her rakam) ayrı sınıf olarak segmente edecektir.

# 2. Sınıf Yapısı (14 Sınıf)

| ID | Sınıf |
| --- | --- |
| 0 | etiket (gövde) |
| 1 | TR |
| 2 | logo |
| 3 | QR |
| 4 | rakam_0 |
| 5 | rakam_1 |
| 6 | rakam_2 |
| 7 | rakam_3 |
| 8 | rakam_4 |
| 9 | rakam_5 |
| 10 | rakam_6 |
| 11 | rakam_7 |
| 12 | rakam_8 |
| 13 | rakam_9 |

# 3. Araç Geliştirme

etiket_editor.py — tkinter tabanlı GUI editörü geliştirildi. Sliderlar ile küpe şekli (silindir genişliği, omuz eğrisi, köşe yuvarlamaları) ve eleman yerleşimleri (TR, Logo, Numara, QR konumları) ayarlanabiliyor. Tasarım JSON olarak kaydedilebiliyor ve yüklenebiliyor. Anlık önizleme destekleniyor.

Küpe şekli: Kubik ve quadratic bezier eğrileri ile gerçekçi omuz ve köşe geçişleri sağlandı.

Maske üretimi: Her sınıf için piksel düzeyinde RGB maske üretiliyor (etiket gri, TR yeşil, logo mavi, QR turuncu, her rakam ayrı renk).

# 4. Sentetik Veri Üretimi

## 4.1 Config Üretimi

Kullanıcı tarafından 2 temel tasarım oluşturuldu: Tip1 (QR'sız) ve Tip2 (QR'lı).

Bu tasarımlardan 1000 config JSON üretildi — 500 Tip1, 500 Tip2.

Her config: TR, Logo, Numara, QR pozisyonları ±20px (≈1-2mm) rastgele kaydırıldı.

Numara dağılımı: %30 yedi haneli, %70 sekiz haneli; tüm rakamlarda ~%27 oranında 0 kullanımı.

## 4.2 Görsel Üretimi

1000 config 8 açı grubuna bölündü (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) — her grup 125 config.

Her görsel: sarı arkaplan üzerine etiket, sabit açıda rotasyon, Gaussian blur, brightness/contrast ayarı, Gaussian noise.

Toplam 1000 orijinal sentetik görsel + maske üretildi.

## 4.3 Augmentation

Orijinal 1000 görsel 3x'e çıkarıldı (1000 orijinal + 2000 augmented = 3000 toplam).

Geometric: Yatay flip, ±30° rotasyon, perspektif warp, %80-120 scale

Photometric: Brightness/contrast, Gaussian blur, Gaussian noise, HSV renk kayması

Gölgelendirme: Yumuşak gölge, bulut gölgesi, gradient aydınlatma, vignette, sis (haze)

# 5. Gerçek Veri

2 tam fotoğraf (her birinde ~12 etiket) Roboflow'da polygon olarak annotate edildi — sınıflar: etiket, TR, logo, QR (rakamlar hariç).

2 tam fotoğraftan 24 single etiket crop çıkarıldı, annotation koordinatları crop boyutuna yeniden normalize edildi.

Albumentations ile augmentation uygulandı: 2 tam fotoğraf × 50 = 100, 24 crop × 10 = 240 → Toplam 340 gerçek görsel.

# 6. Veri Özeti

| Veri Türü | Adet |
| --- | --- |
| Sentetik (orijinal) | 1000 |
| Sentetik (augmented) | 2000 |
| Sentetik toplam | 3000 |
| Gerçek (augmented) | 340 |
| GENEL TOPLAM | ~3340 |

# 7. Sıradaki Adımlar

RGB mask → YOLO seg format dönüşümü (polygon label .txt dosyaları)

Gerçek + sentetik dataset birleştirme

data.yaml oluşturma

YOLOv8n-seg eğitimi (640px, 200 epoch, RTX 4070 — tahmini ~1.5-2 saat)